目  录

第一章 总则	1

第一节 适用范围	1

第二节 规划依据	1

第三节 管理要求	1

第二章 单元总体控制	1

第一节 主导功能和类型	1

第二节 规模	2

第三节 开发强度	2

第三章 绿地规划	2

第一节 规划内容	2

第二节 规模	2

第三节 控制要求	2

第四章 公共设施规划	2

第一节 规划内容和控制要求	2

第二节 公共设施规划	3

第五章 交通规划	3

第一节 道路规划	3

第二节 交通设施规划	4

第三节 配建停车场规划	4

第六章 市政工程规划	4

第一节 控制要求	4

第二节 给水规划	5

第三节 排水规划	5

第四节 电力规划	5

第五节 通讯规划	5

第六节 燃气规划	5

第七节 供热规划	6

第八节 环卫规划	6

第九节 消防规划	6

第七章 城市安全设施	6

第一节 避难场所	6

第二节 防洪和用水安全	7

第一章 总则

第一节 适用范围

本控规位于武清区西北部， 属于武清区白古屯镇辖区，四至范围：东 至规划经四路， 南至规划纬一路与规划纬一路支路， 西至规划环路，北至 规划环路，总占地面积 24.48 公顷。

第二节 规划依据

一、《中华人民共和国城乡规划法》；

二、《天津市居住区公共服务设施配置标准》(DB/T29-7-2014)；

三、《天津市武清区白古屯乡总体规划 (2011-2020 年)》；

四、国家和天津市规定及有关技术标准。

第三节 管理要求

一、本控规用地范围内的土地利用和各类开发建设活动必须遵守本规 划。

二、本规划文本和图则具有同等法律效力，两者不可分割使用。

三、本规划确需修改，须按规定履行控制性详细规划修改程序。 第二章 单元总体控制

第一节 主导功能和类型

本控规以商业服务业设施用地和居住用地为主导功能。规划重点为营 造一个集艺术品展销、贸易与文化展示于一体的，具有国际影响力的文化 创意产业集群基地。规划对本控规地块要严格控制各项指标，集约利用土 地。主导类型属于新建型。

第二节 规模

一、本控规建设用地控制在 24.48 公顷，其中居住用地面积 3.70 公顷， 商业服务业设施用地面积 13.95 公顷；

二、 建筑总量控制在 24.69 万平方米以内；

三、控规内可容纳居住人口约 0.22 万人。

第三节 开发强度

一、新建居住用地开发强度按照相关规定执行。

二、本控规的用地分类按照《城市用地分类与规划建设用地标准》

GB50137-2011。

第三章 绿地规划

第一节 规划内容

本控规内绿地主要为防护绿地及附属绿地。

第二节 规模

规划防护绿地 3.03 公顷。

第三节 控制要求

防护绿地和附属绿地的控制执行《天津市城市规划管理技术规定》。 第四章 公共设施规划

第一节 规划内容和控制要求

一、公共设施主要指城市、地区级公共设施，居住区公共服务设施。

二、公益性公共设施和公共服务设施的数量、规模作为强制性指标，

在编制下位规划和实施建设时结合开发地块的具体情况具体落实，并应不

缺失项目。

三、公共设施位置，需满足服务半径要求。

第二节 公共设施规划

本控规公共设施规划主要有：教育和商业等设施。

一、 01 街坊 无。

二、 02 街坊

幼儿园一处、 小型垃圾转运站一处。

第五章 交通规划

第一节 道路规划

一、途经本控规共有 1 条主干路， 3 条次干路， 4 条支路， 本控规内规

划路网结构基本呈方格网状，道路规划具体内容见下表。

| 道路名称 | 起止点 | 等级 | 红线宽度 (米) | 绿线宽度 (米) | 规划横断面(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划经二路 | 规划环路-规划 纬一路 | 主干路 | 24 | 道路两侧各退 绿线 15 米 | 3.5 (人行道及非机动车 道) -1.5 (分隔带) -14 (机动车道) -1.5-3.5 |
| 规划经一路 | 规划环路-规划 纬一路 | 次干路 | 12 | 道路两侧各退 绿线 10 米 | 2.5 (人行道及非机动车 道) -7 (车行道) -2.5 |
| 规划经三路 | 规划环路-规划 纬一路支路 | 次干路 | 12 | 道路两侧各退 绿线 10 米 | 2.5 (人行道及非机动车 道) -7 (车行道) -2.5 |
| 规划经四路 | 规划环路-规划 纬一路支路 | 次干路 | 9 | 道路西侧退绿 线 5 米 | 1.5 (人行道及非机动车 道) -6 (车行道) -1.5 |
| 规划环路 | 规划经四路-规 划纬一路 | 支路 | 9 | 道路南侧和东 侧退绿线 5 米 | 1.5 (人行道及非机动车 道) -6 (车行道) -1.5 |
| 规划支路 | 规划环路-规划 纬一路 | 支路 | 9 | 道路两侧各退 绿线 5 米 | 1.5 (人行道及非机动车 道) -6 (车行道) -1.5 |
| 规划纬一路 | 规划环路-规划 边界 | 支路 | 9 | 规划环路至规 划经二路段北 侧退绿线 5 米， 规划经二路至 规划边界段北 侧退绿线 10 米 | 1.5 (人行道及非机动车 道) -6 (车行道) -1.5 |

| 规划纬一路 支路 | 规划经二路-规 划经四路 | 支路 | 9 | 道路北侧退绿 线 5 米，南侧退 绿线 10 米 | 1.5 (人行道及非机动车 道) -6 (车行道) -1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、交叉口

规划范围内交叉口均为一般平面交叉路口，各路口形式及尺寸详见道 路交通规划图。

新建道路应预留强、弱电管网，路口应考虑交通信号灯及电子监控设 施等需要。

三、出入口

本控规内各地块机动车出入口应尽可能设置在次要道路上，不宜在行 人集中地区设置机动车出入口，不得在交叉口、人行横道、公共交通停靠 站以及桥梁引道处设置机动车出入口，机动车出入口距人行过街天桥、地 道、桥梁引道、铁路平交道口、主要交叉口距离应大于 80 米； 对于必须设 置在快速路辅道、主干道上的地块出入口实行右转进出交通管制。

第二节 配建停车场规划

根据《天津市建设项目配建停车场 (库) 规划标准》(DB29-6-2010) 及有关规定配建停车泊位。居住用地按照《天津市居住区公共服务设施配 置标准 (DB/T29-7-2014)》中《居住区居民停车标准》中的规定配置。

第六章 市政工程规划

第一节 控制要求

一、市政工程规划的内容包括给水、排水、电力、通讯、燃气、供热 等设施规划。

二、市政工程场站设施的位置只允许在街坊内调整，鼓励有条件的场 站设施采取地下或半地下方式与公共建筑、公共绿地结合建设。

第二节 给水规划

近期水源由区外西黄辛庄村深水井地下水提供；远期引入外调水源(采 用城区高村备用水源)，经区外规划给水泵站引至园区。结合本控规内道路 建设完善市政供水管网，以达到安全、可靠、合理供水要求。

第三节 排水规划

一、本控规排水采用雨、污水分流制。

二、 在规划经二路与规划纬一路支路交叉口东南侧规划一座污水处理 厂，占地面积 0.12 公顷。结合本控规内市政道路建设完善污水系统。

三、 雨水就近排入周边沟渠、河道、田地。结合本控规内市政道路建 设完善雨水系统。

四、按照分质供水的原则，完善中水系统，再生水厂与规划污水处理 厂合建提供中水水源，可用于城市绿化、道路喷洒、景观河道用水、农业 灌溉、冲车、冲厕等非饮用水要求。

第四节 电力规划

上级电源引自区外现状城关镇 35KV 变电站， 区外现状大王古 110KV 变 电站同时为白古屯镇供电。 大型公建根据负荷需要自设相应等级变电设施。

第五节 通讯规划

引入区外现状通讯管网，补充完善区内电信管网；在主要道路交叉路 口处预留交通信号灯电源管线， 电子警察、技防网络建设所需的弱电管线， 通讯管线。

第六节 燃气规划

气源为天然气，中压燃气管网由区外规划白古屯镇高中压调压站引至 园区规划燃气调压设施。 大型公建用气，可根据自身需求， 自建相应等级

调压站。

第七节 供热规划

区内采用灵活供热方式取暖。 在具备条件的情况下，优先选择燃气供 热，采用分散式片区供热方式；也可采用灵活供热方式取暖，根据规划规 模， 建设热泵、 VRV、采暖空调等设施，有地热资源的地区可适当进行地热 等清洁能源的开采。

第八节 环卫规划

一、本控规内 02 街坊规划小型垃圾转运站一处，用地面积不小于 800 平方米。

二、废物箱一般设置在道路的两侧和路口。

三、本控规规划 1 座公共厕所，建筑面积不小于 60 平方米。

第九节 消防规划

一、 由本控规外南侧规划消防站提供服务。

二、 在道路建设中应考虑消防车的通行要求，消防车道应符合《建筑 设计防火规范》等有关消防技术规范的规定。

三、 规划消火栓按照标准数量建设，河流、湖泊等天然水源应设消防 取水设施。

第七章 城市安全设施

第一节 避难场所

公园绿地、广场、居民活动场地等作为避难场所，紧急应急避难场所 用地指标为： 1.5-2.0 平方米/人，最低不低于 1.5 平方米/人；固定应急避 难场所用地指标为：2.0-3.0 平方米/人。

第二节 防洪和用水安全

规划必须满足《天津市河道管理条例》的规定和《防洪标准》，保证城 市居民生命财产安全。

第三节 人防工程

按照国家关于人防建设配套标准、等级、规模的要求，坚持全面规划 与统筹协调、因地制宜与合理布局、在保证战备的前提下提高社会效益和 经济效益。

项目单位可根据地形地质情况选择修建人防工程与交纳人防“结建” 费相结合的方式进行规划， 原则是以建为主。