- 地块控制指标一览表

| 地块编号 | 用地性质代码 | 用地性质 | 用地面积（㎡） | 容积率 | 建筑密度 （%） | 建筑限高（m） | 绿地率（%） | 建筑面积(㎡) | 配套设施项目 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设施名称 | 建设规模、方式 |  |
| 01-01 | R2 | 二类居住用地 | 172294 | 1.1 | 30 | 80 | 40 | 189523 | 幼儿园、社区卫生服务站、社区文化活动站、托老所、社区服务站、社区商业服务网点、垃圾转运站与环卫清扫班点、公厕、储蓄所、邮政所、居委会；小区中心绿地、煤气中低压调压站 | 幼儿园（用地5400㎡、建筑面积3240㎡）、社区卫生服务站（用地110㎡、建筑面积170㎡）、社区文化活动站（用地430㎡、建筑面积300㎡）、托老所（用地1080㎡、建筑面积860㎡）、社区服务站（用地330㎡、建筑面积650㎡）、社区商业服务网点（用地610㎡、建筑面积1000㎡）、环卫清扫班点（用地100㎡、建筑面积25㎡）、公厕（用地80㎡、建筑面积50㎡）、储蓄所（建筑面积50㎡）、邮政所（建筑面积200㎡）、居委会（用地110㎡、建筑面积330㎡）；小区中心绿地（用地6050㎡）、燃气中低压调压站（用地30㎡） | 兼容商业建筑面积3500㎡ |
| 01-02 | G12 | 街头绿地 | 2672 | - | - | - | 75 | - |  |  |  |
| 01-03 | G12 | 街头绿地 | 2680 | - | - | - | 75 | - |  |  |  |
| 01-04 | R2 | 二类居住用地 | 118435 | 1.2 | 30 | 100 | 40 | 142122 | 社区商业服务网点、垃圾转运站与环卫清扫班点、公厕； 居民活动场地、小区中心绿地、煤气中低压调压站 | 合建 社区商业服务网点（用地470㎡、建筑面积1000㎡）、环卫清扫班点（用地80㎡、建筑面积25㎡）、公厕（用地60㎡、建筑面积50㎡）； 居民活动场地（用地650㎡）、小区中心绿地（用地4690㎡）、燃气中低压调压站（用地20㎡） | 兼容商业建筑面积3500㎡ |