# 总则

## 第一节 适用范围

规划区位于天津市武清新城北部，规划四至范围：东至南东路，南至农田，西和北至现状排水渠。总用地面积：130.63公顷。

## 第二节 规划依据

《天津市武清区南蔡村镇总体规划2010-2020》和国家与天津市的有关法律、规定及技术标准。

## 第三节 管理要求

一、规划区用地范围内的土地利用和各类开发建设活动必须遵守本规划。

二、本规划文本和图则具有同等法律效力，两者不可分割使用。

三、本规划确需修改，须按规定履行控制性详细规划修改程序。

# 第二章 规划区总体控制

## 第一节 主导功能和类型

规划区以工业用地为主导功能。规划重点是根据目前园区发展的需要进行产业升级及结构调整，妥善安排部分用地的性质和开发强度。

## 第二节 规模

一、规划区建设用地控制在126.68公顷以内，其中工业用地面积103.77公顷；

二、建筑总量控制在76.48万平方米以内；

三、规划区可容纳就业人口约1万人。

## 第三节 开发强度

一、规划区地块容积率及建筑高度控制应满足不同工业项目行业标准要求。

二、土地使用性质分类执行《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）的规定。

# 第三章 绿地规划

## 第一节 规划内容

规划区绿地主要包括防护绿地以及附属绿地。

本次规划绿地主要以防护绿地为主。

## 第二节 规模

规划绿地总面积7.07公顷。

## 第三节 控制要求

防护绿地和附属绿地的控制执行《天津市城市规划管理技术规定》。

# 第四章 公共设施规划

本规划区公共服务设施主要为产业园区管委会，无其他配套公共设施。

# 第五章 交通规划

## 第一节 道路规划

一、道路

该规划区内道路有高速公路1条、一级公路1条、城市快速路1条、主干道1条，次干路3条、支路4条，道路具体规划内容如下：

| 路名 | 道路等级 | 红线宽（m） | 规划横断面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 京津高速公路 | 高速公路 | 100 | 28.75（边沟及绿化带）-0.75（土路肩）-3.25（硬路肩）-15（车行道）-0.75（路缘带）-3（中央分隔带）-0.75-15-3.25-0.75-28.75 |
| 南东路 （津福支线） | 一级公路 | 80 | 10.5（绿化）-1.5（人行道）-11（辅道）-2（分隔带）-30（主线机动车道）-2-11-1.5-10.5 |
| 外环北路 | 快速路 | 80 | 1（设施带）-15（硬路肩及车行道）-4（中央分隔带）-15-1，其余为边沟及绿化带 |
| 福兴道 | 主干路 | 28 | 5（人行道）-18（车行道）-5（人行道） |
| 福安道 | 次干路 | 21 | 3（人行道）-14（车行道）-3（人行道） |
| 金博路 | 次干路 | 20 | 3（人行道）-14（车行道）-3（人行道） |
| 金广路 | 次干路 | 20 | 4（人行道）-12（车行道）-4（人行道） |
| 福康道 | 支路 | 16 | 3（人行道）-10（车行道）-3（人行道） |
| 福旺道 | 支路 | 16 | 3（人行道）-10（车行道）-3（人行道） |
| 金立路 | 支路 | 20 | 3（人行道）-10（车行道）-3（人行道） |
| 金通路 | 支路 | 16 | 3（人行道）-10（车行道）-3（人行道） |

二、交叉口

南东路与京津高速公路相交处规划为南东路上跨京津高速公路的分离式立交，道路红线宽80米。

规划范围内其余相交路口均规划为一般平面交叉口。

三、出入口

为减少地块进出交通对周边道路交通的干扰，提高地块出入口的安全性、便捷性，各地块机动车出入口应尽可能设置在次要道路上，不宜在行人集中地区设置机动车出入口，不得在交叉口、人行横道、公共交通停靠站以及立交引道处设置机动车出入口，机动车出入口距立交引道、主要交叉口距离应大于80米；对于必须设置在主干路上的地块出入口实行右转进出交通管制。

四、停车配建

本规划区内各类建筑应按照《天津市建设项目配建停车场（库）标准》（DB/T29-6-2010）及有关规定要求配建停车场。

# 第六章 市政工程规划

## 第一节 控制要求

一、市政工程规划的内容包括给水、排水、电力、通讯、燃气、供热和环境卫生和消防等设施规划。

二、市政工程场站设施的位置只允许在街坊内调整，鼓励有条件的场站设施采取地下或半地下方式与公共建筑、公共绿地结合建设。

## 第二节 给水规划

一、规划区近期水源由南蔡村镇水站提供，远期由规划区外马庄水厂和市区自来水并网提供。

## 第三节 排水规划

一、规划采用雨、污分流制。规划区西部中排渠为排水河道，雨水向西经中排渠排入凤河。结合规划区周边现状排水渠、规划区内规划水体，对雨水资源进行净化处理及调蓄利用，以改善环境、节约水资源。

二、污水排入规划区内现状污水处理站。近期保留规划区内现状污水处理站，远期污水排入南部规划污水处理厂。污水必须经处理，达到排放标准后方可排放。

## 第四节 中水规划

一、预测规划区总中水量为0.30万立方米/日。

二、根据《天津市武清开发区四期总体规划》以及用地结构及道路竖向规划确定，规划区污水经园区内污水处理厂处理以后达到一级A排放标准，排污水排放至武清开发区四期规划再生水厂，中水规模为1.7万吨/日，用地面积为1.2公顷。

## 第五节 电力规划

一、电源引自规划区外现状南蔡村镇110KV变电站，大型工业项目根据负荷需要自设变电设施。

二、近期保留现状110千伏与35千伏电力架空线，远期调至南东路东侧。现状10千伏及以下等级电力线路结合路网采用电缆方式敷设。

## 第六节 通讯规划

由规划区外南蔡村镇镇区邮政所为规划区提供邮政服务；由规划区外南蔡村镇镇区电话局提供电信服务。

## 第七节 燃气规划

气源采用天然气。规划区用气由区外天然气门站提供。大型企业自建调压设施满足用气需要。

## 第八节 供热规划

根据工业性质及所需热负荷自建供热站。按照天津市节能减排政策的要求，同时鼓励充分利用清洁能源、地热和再生能源等多元化的供热体系。

## 第九节 环卫工程

规划区内工业园工业垃圾收集园区集中收集，由园区垃圾清理车辆每天收集运往镇区垃圾转运站，最终运往武清雍泰垃圾综合处理厂。

## 第十节 消防工程

由规划区外消防站提供灭火救援服务。规划区内及周边河流、湖泊等天然水体应设消防取水设施。在道路建设中应考虑消防车的通行及消火栓的设置要求，并符合《建筑设计防火规范》等有关消防技术规范的规定。

# 第七章 城市安全设施

## 第一节 避难场所

将规划区南部发展备用地作为避难场所，紧急应急避难场所用地指标为：1.5～2.0平方米/人，最低不低于1.5平方米/人；固定应急避难场所用地指标为：2.0～3.0平方米/人。

## 第二节 防洪和用水安全

中排渠具有排涝功能，其水上设施及堤岸规划必须满足《天津市河道管理条例》的规定和《防洪标准》要求，保证城市居民生命财产安全。

# 第八章 城市设计控制

整体风格：

以原有工业设施要素为基因，规划具有新现代美学意境的产业园区总体风貌。

空间意象：

一、南蔡村镇产业园管理处，应注重打造南东路方向进入产业园的城市主要空间节点形象。

二、南东路沿线建筑风格应集中体现现代工业建筑特色，构建富有变化的沿街景观环境。

目录：

第一章 总则	1

第一节 适用范围	1

第二节 规划依据	1

第三节 管理要求	1

第二章 规划区总体控制	1

第一节 主导功能和类型	1

第二节 规模	1

第三节 开发强度	2

第三章 绿地规划	2

第一节 规划内容	2

第二节 规模	2

第三节 控制要求	2

第四章 公共设施规划	2

第五章 交通规划	2

第一节 道路规划	2

第六章 市政工程规划	4

第一节 控制要求	4

第二节 给水规划	4

第三节 排水规划	4

第四节 中水规划	4

第五节 电力规划	5

第六节 通讯规划	5

第七节 燃气规划	5

第八节 供热规划	5

第九节 环卫工程	5

第十节 消防工程	5

第七章 城市安全设施	6

第一节 避难场所	6

第二节 防洪和用水安全	6

第八章 城市设计控制	6