第一章 总则

# 1.1.适用范围

天津市武清区石各庄镇 H 单元位于天津市武清区石各庄镇区东部、 六支路与东升路交口处。四至范围： 东至规划经一街、南至东升路、西 至六支路、北至龙街南约 30~80 米，用地面积约 18.50 公顷。

1.2.规划依据

1.2.1.相关法律、法规

(1) 《中华人民共和国城乡规划法》(2015 年修订)；

(2) 《中华人民共和国土地管理法》(2004)；

(3) 《中华人民共和国环境保护法》(2015)；

(4) 《国务院关于加强城乡规划监督管理的通知(国发[2002]13 号)》；

(5) 《村镇规划编制办法 (建设部[2000]36 号)》。

# 1.2.2.主要技术规范、标准

(1)《镇规划标准(GB50188-2007)》；

(2)《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)；

(3)《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)；

(4)《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016)；

(5)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2017)；

(6)《城市电力规划规范》(GB/T 50293-2014)；

(7)《城镇环境卫生设施设置标准》(CJJ27-2005)；

(8)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)；

(9)《城市热力网设计规范》(CJJ34-2002)；

(10)《城镇燃气规划规范》(GB/T51098-2015)；

(11)《天津市城乡规划条例》(2009)；

(12)《天津市城市规划管理技术规定》(2009)；

(13)《天津市规划控制线管理规定》(2009)；

(14)《天津市建设项目用地控制指标》(DB12/T 598.4-2015)；

(15)《天津市控制性详细规划编制规程(试行)》(2010 年 2 月)。

# 1.2.3 相关规划

(1)《天津市城市总体规划(2005-2020 年)》；

(2)《天津市武清区城乡总体规划(2008-2020)》；

(3)《武清区土地利用总体规划(2006-2020 年)》；

(4)《天津市武清区石各庄镇总体规划(2010-2020)》。

# 1.2.4 其他资料

(1)《天津市“十三五”规划纲要》；

(2)《武清区“十三五”规划纲要》；

(3)《武清区石各庄镇 “十三五”发展规划》；

(4) 市政等其他相关资料。

# 1.3 管理要求

1.3.1.本控规单元用地范围内的用地使用和各类开发建设活动必须 遵守本规划。

1.3.2.本规划文本和图则具有同等法律效力， 两者不可分割使用。 1.3.3 本规划确需修改，须按规定履行控制性详细规划修改程序。

第二章 总体控制

# 2.1.主导功能和类型

本规划区用地使用主导功能以物流仓储为主，用地性质主要为一类

物流仓储用地。主导类型属于新建型。

# 2.2.规模

2.2.1.本控规单元建设用地控制在 18.50 公顷以内， 其中一类物流 仓储用地面积约 13.91 公顷， 防护绿地面积约 2.79 公顷，城市道路用地 面积约 1.80 公顷。

2.2.2. 规划区建设用地规模作为刚性指标，在本控规中落实。

# 2.3.用地性质分类

2.3.1.用地性质分类执行《城市用地分类与规划建设用地标准》 (GB50137-2011)。

第三章 绿地规划

# 3.1.规划内容

本控规单元绿地包括防护绿地及附属绿地。

# 3.2.规模

规划防护绿地面积 2.79 公顷。

# 3.3.控制要求

3.3.1.本规划区确定的绿地系统的数量和规模，其数量和规模作为 刚性指标，在编制下位规划和实施建设过程中落实。

3.3.2.防护绿地和附属绿地的控制执行《天津市城市规划管理技术 规定》。

第四章 公共设施规划

# 4.1 规划内容和控制要求

4.1.1.公共服务设施是指城市、地区级公共设施和居住区公共服务 设施等。

4.1.2.公益性公共设施的数量、规模作为刚性指标，在编制下位规 划和实施建设过程中落实。

4.1.3.公共设施位置的调整，需满足服务半径要求。

# 4.2.城市、地区级公共设施规划

4.2.1.规划内容

本单元用地仅为一处一类仓储用地和道路防护绿地，因此根据用地 功能及规模未单独配套设施。

第五章 交通规划

# 5.1.交通规划

途经本规划区的道路有： 主干道路 2 条，次干道路 1 条， 各道路规 划情况如下：

| 道路名称 | 规划等 级 | 红线宽 (米) | 绿线宽 (米) | 横断面形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六支路 | 主干路 | 36 | 东侧 40 | 4.5 (人行道) -3.0 (绿化隔离带) -21.0 (车行道) -3.0 (绿化隔离带) -4.5 (人行道) |
| 东升路 | 主干路 | 30 | 北侧 20 | 3.0 (人行道) -3.0 (绿化隔离带) -18.0 (车行道) -3.0 (绿化隔离带) -3.0 (人行道) |
| 经一街 | 次干路 | 20 | 西侧约 10-19 | 4.0 (人行道) -12.0 (车行道) -4.0 (人行道) |

5.2.对于武清区总体规划和石各庄镇总体规划确定的途径本规划区 的公路、主干路，原则上不可调整；对次干路及支路，可以根据用地布 局需要在不改变道路功能前提下作适当调整，但须报请城市规划行政主 管部门同意。

5.3.规划区内的各相交路口均规划为一般平面交叉口。

5.4.本单元各地块机动车出入口应尽可能设置在次要道路上，不宜 在行人集中地区设置机动车出入口，不得在交叉口、人行横道、公共交

通停靠站以及桥梁、隧道引道处设置机动车出入口，机动车出入口距人

行过街天桥、地道、桥梁、隧道引道、铁路平交道口、主要交叉口距离 应大于 80 米， 一条道路上的同侧机动车出入口间距应不小于 150 米， 对 于必须设置在快速路、主干道上的地块出入口实行右转进出交通管制。

5.5.本规划区内各类建筑应按照《天津市建设项目配建停车场(库) 标准》(DB/T29-6-2018) 及有关规定要求配建停车场。

第六章 市政工程规划

# 6.1.控制要求

6.1.1.市政工程规划的内容包括给水、排水、电力、通讯、燃气、 供热、环卫、消防和其他等设施规划。

6.1.2.市政工程场站设施的位置只允许在街坊内调整，鼓励有条件 的场站设施采取地下或半地下方式与公共建筑、公共绿地结合建设。

# 6.2.给水工程

6.2.1.规划给水管道接自六支路现状 200mm 输水管，水源引自镇区 现状地下水厂， 远期与市政管网相接由王庆坨南水北调水库供水管线供 水。结合市政道路完善供水管网， 远期结合镇区采用环网布置， 确保供 水安全。

6.2.2.本规划区消防水量为同一时间内火灾次数 1 次，每次 10 升/ 秒，用水量为 72m³，消火栓间距不大于 120m，管径不小于 DN150mm。

# 6.3.排水工程

6.3.1.排水体制采用雨、污分流制。

6.3.2.污水规划：单元内的污水统一经市政管网排入六支路西侧规 划污水处理厂，规划该污水处理厂规模为 0.5 万 m³/d，面积 0.67ha。其 中日处理本单元内污水 0.008 万立方米。

6.3.3.雨水规划：雨水以就近便捷排放的原则，充分利用规划范围

内的沟渠及规划的水系，分散就近排放，雨水管在道路两侧均敷设。

# 6.4.电力工程

6.4.1.本规划区内用电总负荷约 0.10KW。

6.4.2.规划区内电源引自陈咀 110KV 变电站，规模为 2*50MVA，其上 级电源来自石各庄 220KV 变电站。规划区备用电源引自石各庄镇区供电 系统，工业和大型公建根据负荷建设相应等级的专用变电站。

# 6.5.通讯工程

6.5.1.本规划区内市话总需求量约 100 门。

6.5.2.电信由镇区内电话支局提供，规划采用综合通信管沟系统， 所有通信企业的电(光)缆全部同沟敷设，通信管网沿道路布置。

6.5.3.规划沿控规单元内主干道路铺设广播、电视节目光纤传输线 路， 形成有线电视光纤网络。积极利用广播电视光纤传输线路发展通讯、 宽带接入等服务。

6.5.4.规划区内新建主干路主要交通道口应预留弱电管线、通信管 线及电源管线。

# 6.6.供热工程

6.6.1.因本规划区仅有物流仓储用地一处，考虑到物流仓储的使用 性质，供热由物流仓储安装空调自行解决，不再规划市政集中供热。

# 6.7.供热工程

6.7.1.因本规划区仅有物流仓储用地一处，考虑到物流仓储的使用 性质，单元不涉及燃气使用，不再规划市政集中供气。

# 6.8.管线综合

6.8.1.管线埋深满足专业管线埋设深度要求。

6.8.2.管线避让原则

(1) 给水管线让排水管线；

(2) 管径小的管线让管径大的管线；

(3) 易弯曲的管线让弯曲的管线；

(4) 工程量小的管线让工程量大的管线；

(5) 临时管线让永久管线；

(6) 道路下的电力管道与电信管道分侧布置；

(7) 道路下的直埋管线最小覆土深度≥0.7 米。

# 6.9.环境环卫工程

6.9.1.本控制单元规划区内的垃圾由单位垃圾收集点进行收集，统 一汇集到镇区垃圾转运站再运至武清区的垃圾处理厂集中处理。

# 6.10.水土保持

6.10.1.水土保持工作实行预防为主、保护优先、全面规划、综合治 理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益的方针。

6.10.2.水土保持规划应当与土地利用总体规划、水资源规划、城乡 规划和环境保护规划等相协调。

6.10.3.对水土流失潜在危险较大的区域， 应当划定为水土流失重点 预防区；对水土流失严重的区域，应当划定为水土流失重点治理区。生 产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无 法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损 坏范围， 有效控制可能造成的水土流失。

6.10.4.工程措施应明确工程类型和布置原则。植物措施应在对立条 件的分析基础上，推荐多树种、多草种，供设计时进一步优化。防治水 蚀、风蚀的植物措施应有针对性，水蚀风蚀交错区措施应兼顾两种侵蚀 类型的防治。开挖时表层剥离物的及时清运、集中堆放、周边排水，施 工作业面上边坡的排水、施工场地排水及沉沙；堆弃时临时堆渣覆盖、 拦挡，倒渣过程的坡脚拦挡、弃渣及时平整、碾压、排水、削坡；施工

期尽可能避开大风日和主汛期进行土方施工。施工便道要提出水土保持 要求，并进行临时拦挡、排水等设计。

# 6.11.海绵城市

6.11.1. 在布置传统城市管网的基础上，利用区域性排水泵站(扬 水站)，形成区域水量的灵活调配，达到雨水利用的目的，并且可有效抵 御雨洪灾害。湿地作为区域性的“大型调蓄池”，对区域的水资源的调蓄 起着举足轻重的作用。

6.11.2.道路雨水收集与周边花坛的结合：对于道路两旁的花坛， 建 议利用道路与绿地的高差进行雨水收集。考虑将花坛(池)、草坪置于地 面以下 20c m 左右的坑洼地中，树木植于地面以下 30~50c m 的坑洼地 中，并尽量减少不必要的硬地。硬地表面的雨水流入绿地中并下渗，使 植物生长茂盛，同时对于多余的渗水，可以通过处理后收集进行浇灌、 冲洗道路等回用。

6.11.3.绿地雨水的收集与综合利用：对于较大面积的绿地， 可以建 成下凹式绿地及雨水盲沟， 用于减少雨水径流和收集雨水进行回用。

对于下凹式绿地及雨水盲沟收集的雨水后进行处理， 用于浇洒绿地、 清洗道路等用水，对于暴雨产生的过量雨水通过无动力设备排入附近水 道。

6.11.4.水系整治及堤岸生态恢复：传统的岩土护坡， 虽然能保护水 土流失， 但是却对原有的生态环境造成了破坏。规划考虑采用生态护坡， 既满足河道护坡功能，又有利于恢复河道护坡系统生态平衡。

第七章 城市安全设施

# 7.1.城市消防设施

本规划区的消防近期由汊沽港镇消防站负责，远期待位于石各庄镇

区大王路与规划三路交口西北角的二级消防站建好后承接消防工作，按 照规范沿给水管线及道路 100~120 米设一消防栓。

# 7.2.城市抗震减灾设施

7.2.1.根据《中国地震动参数区划图》(GB18306－2015)， 石各庄镇 地震动峰值加速度为 0.15g。民用的新建、改建、扩建工程， 要按照地震 动参数进行抗震设防。重大工程、生命线工程和可能发生严重次生灾害 的建设工程必须进行地震安全性评价，并根据地震安全性评价结果确定 的抗震设防要求，进行抗震设防。

7.2.2.严格按照规划配置绿地、停车场等，按照避难所的建设要求 配置必要的设备，设置应急避难标示牌，满足居民应急避难的需要。

7.2.3.本规划区的过境路是避难疏散通道，应严格执行红线控制要 求，保障道路畅通，设置避难疏散标志。

7.2.4.对地震时容易发生次生灾害的建设项目，要严格按照国家的 抗震设防要求进行设计施工。

7.2.5.采用多水源水系统和多电源供电系统以增加震时应变能力。

# 7.3.人防规划

7.3.1.人防干道工事结合城镇建设规划，平时作为地下人行道、商 店、车库，战时为疏散掩蔽场所， 实行平战结合。

7.3.2.人防规划应依据项目具体情况确定，人防工程建设要与项目 建设同步进行。

7.3.3.项目单位可根据地形地质情况选择修建人防工程与交纳人防 “结建”费相结合的方式进行规划，原则是以建为主。

附表：用地构成汇总表

| 用地代码 |  |  | 用 地 名 称 | 用地面积 (公顷) |  | 比 例 (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| R |  |  | 居住用地 | / | / | / | / |
| A |  |  | 公共管理与公共服务用地 | / | / | / | / |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | / | / | / | / |
|  | B1 |  | 商业用地 | / | / | / | / |
|  | B2 |  | 商务用地 | / | / | / | / |
|  | B3 |  | 娱乐康体用地 | / | / | / | / |
|  | B4 |  | 公用设施营业网点用地 | / | / | / | / |
|  | B9 |  | 其他服务设施用地 | / | / | / | / |
| M |  |  | 工业用地 | / | / | / | / |
| W |  |  | 物流仓储用地 | / | / | / | / |
|  | W1 |  | 一类物流仓储用地 | / | 13.91 | / | 78.19 |
|  | W2 |  | 二类物流仓储用地 | / | / | / | / |
|  | W3 |  | 三类物流仓储用地 | / | / | / | / |
| S |  |  | 交通设施用地 | 0.24 | 1.80 | 1.30 | 9.73 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 0.24 | 1.80 | 1.30 | 9.73 |
|  | S2 |  | 城市轨道交通用地 | / | / | / | / |
|  | S3 |  | 交通枢纽用地 | / | / | / | / |
|  | S4 |  | 交通场站用地 | / | / | / | / |
|  | S9 |  | 其他交通设施用地 | / | / | / | / |
| U |  |  | 公用设施用地 | / | / | / | / |
| G |  |  | 绿地 | / | 2.79 | / | 15.08 |
|  | G1 |  | 公园绿地 | / | / | / | / |
|  | G2 |  | 防护绿地 | / | 2.79 | / | 15.08 |
|  | G3 |  | 广场用地 | / | / | / | / |
| 建设用地合计 |  |  |  | 0.24 | 18.50 | 1.30 | 100.00 |
| E |  |  | 非建设用地 | 18.26 | / | 98.70 | / |
|  | E1 |  | 水域 | 0.76 | / | 4.11 | / |
|  | E2 |  | 农林用地 | 17.50 | / | 94.59 | / |
|  | E9 |  | 其他非建设用地 | / | / | / | / |
| 总用地合计 |  |  |  | 18.50 | 18.50 | 100.00 | / |