天津市地热资源管理实施办法

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为提升地热资源勘查、开发利用、资源保护水平，强化地热资源的精细化管理，保护矿业权人合法权益，维护地热资源勘探开采秩序，根据《中华人民共和国矿产资源法》《天津市矿产资源管理条例》《天津市地热资源管理规定》等法律法规规章，结合本市实际，制定本办法。

第二条  在本市行政区域内从事地热资源地质勘查、开发利用、资源保护和监督管理等活动，适用本办法。

第三条  天津市规划和自然资源局（以下简称“市局”）负责全市地热资源的统一管理工作，负责指导和监督各区的具体工作。天津市规划和自然资源局各区分局（以下简称“分局”）按照职责分工和本办法的规定，负责本辖区地热资源地质勘查、开发利用、资源保护和监督管理等工作。天津市地质事务中心（以下简称“事务中心”）负责全市地热井的数据统计，天津市矿产资源监管信息平台的日常维护，为矿业权出让、计量监测、地热井竣工及利用设施验收等提供技术支撑。天津市城市建设档案馆（天津市地质资料馆）负责储量评审、地质资料管理等技术性工作。

第二章  勘查施工

第四条  探矿权申请人应当按照出让合同约定，自缴纳探矿权出让收益之日起6个月内，依据《国土资源部办公厅关于规范矿产资源勘查实施方案管理工作的通知》（国土资厅发〔2010〕29号）等编写地热勘查实施方案，报市局（涉及滨海新区的由滨海新区分局负责，下同）审查。

第五条  市局在接到探矿权人申请后，应当组织或委托有关单位按照《国土资源部办公厅关于规范矿产资源勘查实施方案管理工作的通知》（国土资厅发〔2010〕29号），对探矿权申请人提交的地热勘查实施方案进行评审并出具专家评审意见，评审时间不得超过15个工作日。探矿权申请人凭专家评审意见及其它法定要件申请办理勘查登记手续。

第六条  探矿权人在取得勘查许可证后，应当会同勘查施工单位按照出让合同约定、地热勘查实施方案、《中低温地热钻探技术规程》（DB 12/T 541）等有关要求编制勘查设计，组织专家（不少于3人）论证审查，并加强施工过程的质量和安全管理，根据地质条件对地质安全隐患采取针对性预防措施，避免地面塌陷、地面沉降、水土突涌等灾害发生。监理单位应全程参与此项工作。

如在城市建成区内和城市建成区外的人口、建筑密集区，开展地热勘查工作，责任单位（包括勘查施工单位、矿业权人等）还应当系统收集工作区岩土特性、地下水、岩溶、黄土湿陷、采空、浅层气和地下设施分布等地质风险要素资料，对勘查活动涉及到的深部地层充分开展地球物理探测，辨识可能影响城市安全的地面塌陷、地面沉降、水土突涌等隐患，针对性地制定防范和应对措施。

第七条  探矿权人在取得勘查许可证之日起6个月内，应当按照出让合同约定、地热勘查实施方案、勘查设计的要求开始施工。

开始勘查施工前，应组织技术交底，并向勘查项目所在地的分局报告，向市局报告开工情况。报告内容应包括勘查设计、施工单位和监理单位情况、设备情况、技术交底情况等。探矿权人应及时将开工情况等信息上传天津市矿产资源监管信息平台，勘查施工单位、监理单位应定期在天津市矿产资源监管信息平台填报施工进度情况，所在区分局同步配合开展监管工作。

因土地征收、规划调整等原因不能按期开始施工的，探矿权人应当在开工期限届满前向市局提交延长开工期限情况说明。

第八条  勘查施工单位人员、设备应满足地热勘查实施方案、勘查设计要求和地热井钻探施工需要。

第九条 地热井施工实行监理制度。监理单位应当根据地热勘查实施方案、勘查设计、《地质勘查项目监理规范》（DZ/T 0328）等相关要求编制监理大纲和监理细则，对项目质量、进度、安全管理及环境保护等进行监理，并编制监理日志、监理月报。

监理单位应依据《地质勘查项目监理规范》（DZ/T 0328）等相关标准规范派出具有相关地质、钻探专业背景的技术人员进行监理。

第十条  探矿权人应严格按照出让合同、地热勘查实施方案、勘查设计等组织施工。因工程、地质等原因需对勘查对象（热储层）进行变更的，应当满足下列条件：

（一）拟变更勘查对象（热储层）符合矿产资源规划；

（二）原出让的勘查对象（热储层）缺失或不发育（出水量小于25立方米/小时）；

（三）拟变更勘查对象（热储层）对周边同层地热开采井不造成干扰。

申请变更勘查对象（热储层）的，探矿权人应当重新编制地热勘查实施方案，按照本办法第五条的规定重新进行评审。经评审通过的，探矿权人可申请办理勘查变更登记手续，签订补充出让合同，并重新编制勘查设计。

第十一条  地热井成井后，探矿权人应当依据《地热井资源评价技术规程》（DB12/T 664），进行降压和回灌试验确定开采、回灌能力。试验结束后，应当持《地热井施工总结报告》、测井曲线及地质编录资料向市局提出地热井竣工验收申请。

市局收到申请后，委托事务中心组织验收。事务中心在5个工作日内会同分局和有关单位组织探矿权人及施工、监理单位进行现场验收，参加验收各方认定地热井施工过程及水温、水量等参数后，在《地热井竣工验收表》上盖章确认。

第十二条  地热井施工、监理单位应当在地热井验收后10个工作日内依据《中低温地热钻探技术规程》（DB 12/T 541）、《地质勘查项目监理规范》（DZ/T 0328）等编写《地热井完井报告》和《地热井施工监理报告》。

《地热井完井报告》主要内容包括：钻遇地层情况、目的热储层特征、地热井钻探过程和采用的工艺方法、成井质量和产能测试等；《地热井施工监理报告》主要内容包括：项目概况、项目质量和进度情况、安全管理及环境保护情况、监理工作成效、监理过程中发现的问题及处置情况、结论和建议等。

探矿权人应当在地热对井验收后30个工作日内，按照《地热井资源评价技术规程》（DB12/T 664）等编写地热勘探报告，评价可开采储量，按照国家有关规定经评审、备案后，作为办理开采登记的依据。

探矿权人应当按照《地质资料管理条例》（国务院令第349号）等有关规定向天津市城市建设档案馆（天津市地质资料馆）汇交地质资料。

第三章  开发利用

第十三条  采矿权申请人申请新立地热采矿权前应当按照有关要求和技术规范编制地热开发利用方案（含矿山地质环境保护与土地复垦方案），由市局会同分局组织专家进行审查或委托具有一定技术力量的单位组织审查，提出书面审查意见。

已取得采矿许可证的，涉及采灌系统、用途等开发利用方式变化的，采矿权人应当重新编制地热开发利用方案，并按上述程序进行审查。

第十四条  地热开发利用方案的主要技术指标应当符合地热资源“三率”指标、地热绿色矿山、《中低温地热资源节约集约利用评价规程》（DB12/T 816）要求，供热系统应当实现地热资源高效利用，尾水排放等应当符合有关技术要求。

第十五条  采矿权申请人应当依据经审定的开发利用方案进行地热开发利用设施的设计、施工等工作。施工结束后，由采矿权申请人提出现场验收申请，市局收到申请后，委托事务中心组织验收。事务中心5个工作日内会同分局组织有关单位进行现场核实验收，并出具《地热利用设施现场核实验收意见表》。

第十六条  采矿权人应在采矿许可证确定的生产规模内进行开采。以出让金额形式缴纳采矿权出让收益的，在开采年限或开采总量达到后，按收益率形式缴纳采矿权出让收益。

第十七条  采矿权人应当严格按照批准使用用途开采，禁止出售地热水，并按照开发利用方案中梯级利用、综合利用的要求，通过热泵等技术手段，集约节约利用地热资源，降低尾水温度，尾水排放温度不应高于20℃。新建矿山应达到绿色矿山标准。对于利用工艺落后的老旧地热供热站，要通过技术改造、设备更新等手段，提高地热利用效率，按照有关要求达标建设。

第十八条  采矿权人应当按照要求安装和维护计量表、下位机、温度传感器等在线计量设施，保证设备的正常运行并承担数据上传义务。不得私自篡改设备参数、干扰正常计量，出现故障的应在24小时内向所在区分局和矿产资源巡查单位报备，并及时进行更换或修复。未按要求及时报备修复造成计量数据异常或缺失的，按照日最大取水能力计算取水量。

采矿权人应按国家有关要求对计量表、温度传感器等计量设施定期委托第三方进行检定。地热井开展降压试验、回灌试验或地热井维护保养等工作前，采矿权人应向所在区分局或矿产资源巡查单位报告。

第十九条  市局依法对地热资源开发利用活动进行精细化管理，加强信息化建设。按年度开展地热动态监测工作，相关单位按照有关要求编制年度报告。

第二十条  市局应当加强地热开发利用的预警预报。预警预报分为趋势预警预报、重点预警预报、开采量预警预报三种，预警预报信息在天津市矿产资源监管信息平台发布，各相关单位按照预警信息落实相关应对措施。

第二十一条  地热采矿权注销前，采矿权人应履行地热井封填义务。符合改建要求的，可改建为地热专用监测井。

封填工作按照相关标准规范开展，封填或改建完成后，采矿权人应向各区分局提出核实申请。各区分局收到申请后，组织采矿权人及施工等单位进行现场核实，并将封填或改建结果上传至天津市矿产资源监管信息平台，事务中心提供现场技术指导。采矿权人应依据有关技术要求编制地热井封填或改建报告，并按照《地质资料管理条例》（国务院令第349号）有关规定向天津市城市建设档案馆（天津市地质资料馆）汇交地质资料。

第四章  资源保护

第二十二条  采矿权人应当按照地热回灌相关技术规程要求，规范程序、加强管理，保障回灌设施正常运转。回灌应同层回灌，特殊情况下采取异层回灌的，必须做好可行性论证工作。

第二十三条  无回灌井或回灌率不达标的，采矿权人应当补建回灌井、维修回灌井或进行回灌量置换。

温泉理疗、康养等项目，可利用经处理达标的地表水或其他外源水进行回灌，实现同层回灌。温泉理疗、康养等利用后尾水排放需符合国家和天津市有关规定要求。鼓励有条件的供热采矿权人，在非供暖季利用地表水或其他外源水进行补充回灌，补充回灌量可增加年度生产规模或进行回灌量置换。

第二十四条  采矿权人利用地表水或其他外源水进行回灌的，应编制回灌技术可行性方案，组织专家进行评审，并出具结论性意见。项目应当安装计量表、下位机、温度传感器等监测设施，每年委托第三方技术服务单位对补充回灌水进行水质检测，相关数据需上传至天津市矿产资源监管信息平台。

第五章  监督管理

第二十五条  市局和分局应当加强对地热勘查开采活动的监督管理，严格依法查处地热违法违规行为。

第二十六条  分局负责日常巡查，在每年冬季集中开采期，对集约节约利用、安全利用和资源保护情况进行专项检查，确保按照要求进行开发利用和回灌。发现违法违规行为应当及时制止并立案查处。执法检查信息和行政处罚信息应当按规定及时录入全市行政执法监督平台。

第二十七条  矿业权人应当按照相关规定，通过矿业权人勘查开采信息公示系统、矿产资源开发利用情况统计系统和矿产资源储量信息管理系统等填报地热勘查开采年度信息，并向社会公示。市局和分局应当对矿业权人公示信息按照“双随机、一公开”原则进行实地核查。

第二十八条  市局按照地热利用率、回灌率及地热绿色矿山建设要求，对地热开发利用和管理工作进行总结。按照市人民政府有关规定，对在地热资源开发利用和管理方面做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励。

第二十九条  市局和分局工作人员在地热矿业权的登记和证后监管中有索贿受贿、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等行为的，依法给予行政处分；涉嫌犯罪的，移交相关部门处置。

第六章  附则

第三十条  本办法自发布之日起施行，有效期5年。原《市规划和自然资源局关于印发天津市地热资源管理实施办法的通知》（津规自发〔2019〕4号）同时废止。本办法印发实施前印发的文件中相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。