附件3                                        《城市建设用地分类和代码》对照表

| 国家《城市建设用地分类标准》 |  |  |  |  |  | 《天津市城市用地分类标准》 |  |  |  |  |  | 调整说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别代码 |  |  |  | 类别名称 | 内容 | 类别代码 |  |  | 类别名称 |  |  |  |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  | 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |  |
| R |  |  |  | 居住用地 | 住宅和相应服务设施的用地 | R |  |  | 居住用地（不包括中小学用地） |  |  | 中小学用地归入A3教育科研用地 |
|  | R1 |  |  | 一类居住用地 | 设施齐全、环境良好，以低层住宅为主的用地 |  | R1 |  | 一类居住用地 |  |  |  |
|  |  |  | R11 | 住宅用地 | 住宅建筑用地及其附属道路、停车场、小游园等用地 |  |  | R11 | 住宅用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R13 | 道路用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R14 | 绿地 |  |  |  |
|  |  |  | R12 | 服务设施用地 | 居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残、公用设施等用地，不包括中小学用地 |  |  | R12 | 公共服务设施用地（不包括中小学用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rs |  | 中小学、幼儿园用地（仅包括其中的幼儿园用地） |  |  |  |
|  | R2 |  |  | 二类居住用地 | 设施较齐全、环境良好，以多、中、高层住宅为主的用地 |  | R2 |  | 二类居住用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R3 |  | 三类居住用地 |  |  |  |
|  |  |  | R21 | 住宅用地 | 住宅建筑用地（含保障性住宅用地）及其附属道路、停车场、小游园等用地 |  |  | R21 | 住宅用地 |  |  | 包括保障性住宅用地 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R23 | 道路用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R24 | 绿地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R31 | 住宅用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R33 | 道路用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R34 | 绿地 |  |  |  |
|  |  |  | R22 | 服务设施用地 | 居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残、公用设施等用地，不包括中小学用地 |  |  | R22 | 公共服务设施用地（不包括中小学用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R32 | 公共服务设施用地（不包括中小学用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rs |  | 中小学、幼儿园用地（仅包括其中的幼儿园用地） |  |  |  |
|  | R3 |  |  | 三类居住用地 | 设施较欠缺、环境较差，以需要加以改造的简陋住宅为主的用地，包括危房、棚户区、临时住宅等用地 |  | R4 |  | 四类居住用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R/村 |  | 城中村用地 |  |  |  |
|  |  |  | R31 | 住宅用地 | 住宅建筑用地及其附属道路、停车场、小游园等用地 |  |  | R41 | 住宅用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R43 | 道路用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R44 | 绿地 |  |  |  |
|  |  |  | R32 | 服务设施用地 | 居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残、公用设施等用地，不包括中小学用地 |  |  | R42 | 公共服务设施用地（不包括中小学用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rs |  | 中小学、幼儿园用地（仅包括其中的幼儿园用地） |  |  |  |
| A |  |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 行政、文化、教育、体育、卫生等机构和设施的用地，不包括居住用地中的服务设施用地 | C |  |  | 公共设施用地（仅包括其中政府控制以保障基础民生需求的服务设施） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R |  |  | 居住用地（仅包括其中的中小学用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S49 | 其他交通设施用地（仅包括其中的交通指挥中心、交通队用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D2 |  | 外事用地 |  |  |  |
|  | A1 |  |  | 行政办公用地 | 党政机关、社会团体、事业单位等办公机构及其相关设施用地 |  | C1 |  | 行政办公用地 |  | 仅包括其中的党政团体、社会团体、事业单位等办公设施用地 | 市场经济体制下转轨为商业性的企业办公设施用地归入B2商务用地 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C11 | 市属办公用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C12 | 非市属办公用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S49 | 其他交通设施用地（仅包括其中的交通指挥中心、交通队用地） |  |  |  |
|  | A2 |  |  | 文化设施用地 | 图书、展览等公共文化活动设施用地 |  | C3 |  | 文化娱乐用地（仅包括其中的图书展览用地、文化宫、青少年宫、老年活动中心等用地） |  |  |  |
|  |  |  | A21 | 图书展览用地 | 公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆、会展中心等设施用地 |  |  | C34 | 图书展览用地 |  |  | 增加美术馆、档案馆、会展中心用地等新内容 |
|  |  |  | A22 | 文化活动用地 | 综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地 |  |  | C36 | 游乐用地(仅包括其中的文化宫、青少年宫、老年活动中心等用地) |  |  |  |
|  | A3 |  |  | 教育科研用地 | 高等院校、中等专业学校、中学、小学、科研事业单位及其附属设施用地，包括为学校配建的独立地段的学生生活用地 |  | C6 |  | 教育科研设计用地（仅包括其中的高等学校用地、中等专业学校用地、特殊学校用地、科研事业单位用地、电视大学、党校、干部学校等用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rs |  | 中小学、幼儿园用地（仅包括其中的中小学用地） |  |  |  |
|  |  |  | A31 | 高等院校用地 | 大学、学院、专科学校、研究生院、电视大学、党校、干部学校及其附属用地，包括军事院校用地 |  |  | C61 | 高等学校用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C63 | 成人与业余学校用地（仅包括其中的电视大学、教育学院、党校、干部学校等用地） |  |  |  |
|  |  |  | A32 | 中等专业学校用地 | 中等专业学校、技工学校、职业学校等用地，不包括附属于普通中学内的职业高中用地 |  |  | C62 | 中等专业学校用地 |  |  |  |
|  |  |  | A33 | 中小学用地 | 中学、小学用地 |  | Rs |  | 中小学、幼儿园用地（仅包括其中的中小学用地） |  |  |  |
|  |  |  | A34 | 特殊教育用地 | 聋、哑、盲人学校及工读学校等用地 |  |  | C64 | 特殊学校用地 |  |  |  |
|  |  |  | A35 | 科研用地 | 科研事业单位用地 |  |  | C65 | 科研设计用地（仅包括其中的科研事业单位用地） |  |  |  |
|  | A4 |  |  | 体育用地 | 体育场馆和体育训练基地等用地，不包括学校等机构专用的体育设施用地 |  | C4 |  | 体育用地（仅包括其中的体育场馆、游泳场馆、各类球场、体育训练用地） |  |  |  |
|  |  |  | A41 | 体育场馆用地 | 室内外体育运动用地，包括体育场馆、游泳场馆、各类球场及其附属的业余体校等用地 |  |  | C41 | 体育场馆用地（仅包括其中的体育场馆、游泳场馆、各类球场等用地） |  |  |  |
|  |  |  | A42 | 体育训练用地 | 为体育运动专设的训练基地用地 |  |  | C42 | 体育训练用地 |  |  |  |
|  | A5 |  |  | 医疗卫生用地 | 医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地 |  | C5 |  | 医疗卫生用地（不包括休疗养用地） |  |  |  |
|  |  |  | A51 | 医院用地 | 综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地 |  |  | C51 | 医院用地（仅包括其中对环境无特殊要求的一般综合医院、专科医院等用地） |  |  |  |
|  |  |  | A52 | 卫生防疫用地 | 卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地 |  |  | C52 | 卫生防疫用地（仅包括其中的卫生防疫站、专科防治所、检验中心等用地） |  |  | 增加动物检疫站用地等新内容 |
|  |  |  | A53 | 特殊医疗用地 | 对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地 |  |  | C51 | 医院用地（仅包括其中对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院） |  |  |  |
|  |  |  | A59 | 其他医疗卫生用地 | 急救中心、血库等用地 |  |  | C52 | 卫生防疫用地（仅包括其中的急救中心和血库用地） |  |  |  |
|  | A6 |  |  | 社会福利用地 | 为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地，包括福利院、养老院、孤儿院等用地 |  |  | C9 | 其他公共设施用地（仅包括其中的社会福利院用地） |  |  |  |
|  | A7 |  |  | 文物古迹用地 | 具有保护价值的古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、近代代表性建筑、革命纪念建筑等用地。不包括已作其他用途的文物古迹用地 |  | C7 |  | 文物古迹用地 |  |  |  |
|  | A8 |  |  | 外事用地 | 外国驻华使馆、领事馆、国际机构及其生活设施等用地 |  | D2 |  | 外事用地 |  |  |  |
|  | A9 |  |  | 宗教用地 | 宗教活动场所用地 |  |  | C9 | 其他公共设施用地（仅包括其中的宗教设施用地） |  |  |  |
| B |  |  |  | 商业服务业设施用地 | 商业、商务、娱乐康体等设施用地，不包括居住用地中的 服务设施用地 | C |  |  | 公共设施用地（仅包括其中主要通过市场配置的服务设施用地） |  |  | 包括政府独立投资或合资建设的设施，如剧院、音乐厅等 |
|  | B1 |  |  | 商业用地 | 商业及餐饮、旅馆等服务业用地 |  | C2 |  | 商业金融业用地（仅包括其中的商业用地、服务业用地、旅馆业用地、市场用地） |  |  |  |
|  |  |  | B11 | 零售商业用地 | 以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场等用地 |  |  | C21 | 商业用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C24 | 服务业用地（不包括其中的饮食用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C26 | 市场用地（仅包括其中以零售功能为主的市场用地） |  |  |  |
|  |  |  | B12 | 批发市场用地 | 以批发功能为主的市场用地 |  |  | C26 | 市场用地（仅包括其中以批发功能为主的市场用地） |  |  |  |
|  |  |  | B13 | 餐饮用地 | 饭店、餐厅、酒吧等用地 |  |  | C24 | 服务业用地（仅包括其中的饭店、餐厅、酒吧等用地） |  |  |  |
|  |  |  | B14 | 旅馆用地 | 宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地 |  |  | C25 | 旅馆业用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C53 | 休疗养用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C8 | C81 | 居住型公寓用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C82 | 酒店型公寓用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C83 | 混合型公寓用地 |  |  |  |
|  | B2 |  |  | 商务用地 | 金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性办公用地 |  | C1 |  | 行政办公用地 |  | 仅包括非事业单位的企业管理机构办公用地 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C11 | 市属办公用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C12 | 非市属办公用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C2 |  | 商业金融业用地（仅包括其中的金融保险业用地、贸易咨询用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C3 |  | 文化娱乐用地（仅包括新闻出版、文化艺术团体、广播电台和电视台等用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C6 |  | 教育科研设计用地（仅包括非事业单位的用地） |  |  |  |
|  |  |  | B21 | 金融保险用地 | 银行、证劵期货交易所、保险公司等用地 |  |  | C22 | 金融保险业用地 |  |  |  |
|  |  |  | B22 | 艺术传媒用地 | 文艺团体、影视制作、广告传媒等用地 |  |  | C31 | 新闻出版用地 |  |  | 增加影视制作、广告传媒用地等新内容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C32 | 文化艺术团体用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C33 | 广播电视用地（不包括转播台、差转台等用地） |  |  |  |
|  |  |  | B29 | 其他商务用地 | 贸易、设计、咨询等技术服务办公用地 |  |  | C23 | 贸易咨询用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C1 |  | 行政办公用地（仅包括其中的企业管理机构办公用地，如企业总部等） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C65 | 科研设计用地（仅包括非事业单位用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | M4 |  | 工业研发用地（仅包括商务办公类，如科技公司等） |  |  |  |
|  | B3 |  |  | 娱乐康体用地 | 娱乐、康体等设施用地 |  | C3 |  | 文化娱乐用地（仅包括其中的影剧院用地和游乐场、舞厅、俱乐部等用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C4 |  | 体育用地（仅包括其中的溜冰场、赛马场、跳伞场、摩托车场、射击场以及水上运动陆域部分等用地） |  |  |  |
|  |  |  | B31 | 娱乐用地 | 剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 |  |  | C35 | 影剧院用地 |  |  | 增加网吧以及绿地率小于65%的大型游乐设施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C36 | 游乐用地(仅包括其中的游乐场、舞厅、俱乐部等用地) |  |  |  |
|  |  |  | B32 | 康体用地 | 赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场，以及通用航空、水上运动的陆域部分等用地 |  |  | C41 | 体育场馆用地（仅包括其中的溜冰场、赛马场、跳伞场、摩托车场、射击场等用地） |  |  | 增加高尔夫、通用航空用地等新内容 |
|  | B4 |  |  | 公用设施营业网点用地 | 零售加油、加气、电信、邮政等公用设施营业网点用地 |  |  |  |  |  |  | 新增地类，指作为经营性土地出让的公用设施网点用地 |
|  |  |  | B41 | 加油加气站用地 | 零售加油、加气、充电站等用地 |  |  | S49 | 其他交通设施用地（仅包括其中的加油站） |  |  | 增加加气站用地等新内容 |
|  |  |  | B49 | 其他公用设施营业网点用地 | 独立地段的电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点用地 |  | U3 |  | 邮电设施用地（仅包括独立地段的经营性通信网点用地） |  |  | 增加独立地段的供水、燃气、供热、供电营业网点用地等新内容 |
|  | B9 |  |  | 其他服务设施用地 | 业余学校、民营培训机构、私人诊所、殡葬、宠物医院、汽车维修站等其他服务设施用地 |  |  | C24 | 服务业用地 |  |  | 增加私立学校、私人诊所、宠物医院用地等新内容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C29 | 其他交通设施用地（仅包含汽车维修站用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C63 | 成人与业余学校用地（仅包括其中的夜大学、业余学校、培训中心用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S49 | 其他交通设施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | U6 |  | 殡葬设施用地 |  |  |  |
| M |  |  |  | 工业用地 | 工矿企业的生产车间、库房及其附属设施等用地，包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地，不包括露天矿用地 | M |  |  | 工业用地 |  |  | 新标准依据工业具体条件及国家关于水、大气、噪声环境保护的规定与指标确定中类划分 |
|  | M1 |  |  | 一类工业用地 | 对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的工业用地。 |  | M1 |  | 一类工业用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | M4 |  | 工业研发用地 |  |  |  |
|  | M2 |  |  | 二类工业用地 | 对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的工业用地 |  | M2 |  | 二类工业用地 |  |  |  |
|  | M3 |  |  | 三类工业用地 | 对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐患的工业用地 |  | M3 |  | 三类工业用地 |  |  |  |
| W |  |  |  | 物流仓储用地 | 物资储备、中转、配送等用地，包括附属道路、停车场以及货运公司车队的站场等用地 | W |  |  | 仓储用地 |  |  | 增加物资中转、配送等物流用地新内容。 将物流功能一并纳入 |
|  | W1 |  |  | 一类物流仓储用地 | 对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地 |  | W1 |  | 普通仓库用地 | 仅包括对环境基本无干扰、污染和安全隐患的仓库、堆场、物流用地 |  | 增加交通集散量较小、对环境基本无干扰的一般物流配送中心用地等 |
|  |  |  |  |  |  |  | W3 |  | 堆场用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W4 |  | 物流用地 |  |  |  |
|  | W2 |  |  | 二类物流仓储用地 | 对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地 |  | W1 |  | 普通仓库用地 | 仅包括对环境有一定干扰、污染和安全隐患的仓库、堆场、物流用地 |  | 增加具有一定规模、对交通集散运输有较大需求的综合物流用地等 |
|  |  |  |  |  |  |  | W3 |  | 堆场用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W4 |  | 物流用地 |  |  |  |
|  | W3 |  |  | 三类物流仓储用地 | 易燃、易爆和剧毒等危险品的专用物流仓储用地 |  | W2 |  | 危险品仓库用地 |  |  |  |
| S |  |  |  | 道路与交通设施用地 | 城市道路、交通设施等用地，不包括居住用地、工业用地等内部的道路、停车场等用地 | S |  |  | 道路广场用地（不包括游憩集会广场用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | T |  |  | 对外交通用地（仅包括其中的铁路客货运站、长途客运站、港口客运站用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S41 | 公共交通用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S49 | 其他交通设施用地（仅包括其中的教练场用地） |  |  |  |
|  | S1 |  |  | 城市道路用地 | 快速路、主干路、次干路和支路等用地，包括其交叉口用地 |  | S1 |  | 道路用地 |  |  | S1不再细分 |
|  | S2 |  |  | 城市轨道交通用地 | 独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地 |  |  |  |  |  |  | 新增地类 |
|  | S3 |  |  | 交通枢纽用地 | 铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码头、公交枢纽及其附属设施用地 |  | T1 |  | 铁路用地（仅包括其中的铁路客货运站用地） |  |  | 增加公交枢纽及其附属设施用地等新内容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T23 | 长途客运站用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | T4 |  | 港口用地（仅包括其中的港口客运站用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S21 | 交通广场用地 |  |  |  |
|  | S4 |  |  | 交通场站用地 | 交通服务设施用地，不包括交通指挥中心、交通队用地 |  | S3 |  | 社会停车场库用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S41 | 公共交通用地 |  |  |  |
|  |  |  | S41 | 公共交通场站用地 | 城市轨道交通车辆基地及其附属设施，公共汽（电）车首末站、停车场（库）、保养场，出租汽车场站设施等用地，以及轮渡、缆车、索道等的地面部分及其附属设施用地 |  |  | S41 | 公共交通用地 |  |  | 增加城市轨道交通车辆基地及附属设施，以及缆车、索道等地面部分及其附属设施用地等新内容 |
|  |  |  | S42 | 社会停车场用地 | 独立地段的公共停车场和停车库用地，不包括其他各类用地配建的停车场和停车库用地 |  | S3 |  | 社会停车场库用地 |  |  |  |
|  | S9 |  |  | 其他交通设施用地 | 除以上之外的交通设施用地，包括教练场等用地 |  |  | S49 | 其他交通设施用地 |  |  |  |
| U |  |  |  | 公用设施用地 | 供应、环境、安全等设施用地 | U |  |  | 市政公用设施用地（不包括交通设施、殡葬设施用地、公用设施营业网点用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C33 | 广播电视用地（仅包括其中的转播台、差转台等用地） |  |  |  |
|  | U1 |  |  | 供应设施用地 | 供水、供电、供燃气和供热等设施用地 |  | U1 |  | 供应设施用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | U3 |  | 邮电设施用地（不包括营业网点用地） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C33 | 广播电视用地（仅包括其中的转播台、差转台等用地） |  |  |  |
|  |  |  | U11 | 供水用地 | 城市取水设施、自来水厂、再生水厂、加压泵站、高位水池等设施用地 |  |  | U11 | 供水用地 |  |  |  |
|  |  |  | U12 | 供电用地 | 变电站、开闭所、变配电所等设施用地，不包括电厂用地。高压走廊下规定的控制范围内的用地应按地面实际用途归类 |  |  | U12 | 供电用地 |  |  |  |
|  |  |  | U13 | 供燃气用地 | 分输站、门站、储气站、加气母站、液化石油气储配站、灌瓶站和地面输气管廊等设施用地，不包括制气厂用地 |  |  | U13 | 供燃气用地 |  |  |  |
|  |  |  | U14 | 供热用地 | 集中供热锅炉房、热力站、换热站和地面输热管廊等设施用地 |  |  | U14 | 供热用地 |  |  |  |
|  |  |  | U15 | 通信用地 | 邮政中心局、邮政支局、邮件处理中心、电信局、移动基站、微波站等设施用地 |  | U3 |  | 邮电设施用地 |  |  |  |
|  |  |  | U16 | 广播电视用地 | 广播电视的发射、传输和监测设施用地，包括无线电收信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等设施用地 |  |  | C33 | 广播电视用地（仅包括其中的转播台、差转台等用地） |  |  |  |
|  | U2 |  |  | 环境设施用地 | 雨水、污水、固体废物处理等环境保护设施及其附属设施用地 |  | U4 |  | 环境卫生设施用地 |  |  | 增加垃圾处理等环保设施用地新内容 |
|  |  |  | U21 | 排水用地 | 雨水泵站、污水泵站、污水处理、污泥处理厂等设施及其附属的构筑物用地，不包括排水河渠用地 |  |  | U41 | 雨水、污水处理用地 |  |  |  |
|  |  |  | U22 | 环卫用地 | 生活垃圾、医疗垃圾、危险废物处理（置），以及垃圾转运、公厕、车辆清洗、环卫车辆停放修理等设施用地 |  |  | U42 | 垃圾处理用地 |  |  |  |
|  | U3 |  |  | 安全设施用地 | 消防、防洪等保卫城市安全的公用设施及其附属设施用地 |  | U9 |  | 其他市政基础设施用地（仅包括其中的消防、防洪设施用地） |  |  |  |
|  |  |  | U31 | 消防用地 | 消防站、消防通信及指挥训练中心等设施用地 |  | U2 |  | 消防设施用地 |  |  |  |
|  |  |  | U32 | 防洪用地 | 防洪堤、防洪枢纽、排洪沟渠等设施用地 |  | U9 |  | 其他市政基础设施用地（仅包括其中的防洪设施用地） |  |  |  |
|  | U9 |  |  | 其他公用设施用地 | 除以上之外的公用设施用地，包括施工、养护、维修等设施用地 |  | U5 |  | 施工与维修设施用地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | U9 |  | 其他市政基础设施用地（不包括防洪设施用地） |  |  |  |
| G |  |  |  | 绿地与广场用地 | 公园绿地、防护绿地、广场等公共开放空间用地 | G |  |  | 绿地（不包括园林生产绿地） |  |  | 公园绿地与广场用地的划分：绿地率65%以上为公园绿地，以下为广场用地 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S22 | 游憩集会广场用地 |  |  |  |
|  | G1 |  |  | 公园绿地 | 向公众开放，以游憩为主要功能，兼具生态、美化、防灾等作用的绿地 |  | G1 |  | 公共绿地 |  |  | G1不再细分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G11 | 公园 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G12 | 街头绿地 |  |  |  |
|  | G2 |  |  | 防护绿地 | 具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地 |  |  | G22 | 防护绿地 |  |  |  |
|  | G3 |  |  | 广场用地 | 以游憩、纪念、集会和避险等功能为主的城市公共活动场地 |  |  | S22 | 游憩集会广场用地 |  |  | 包括独立地段的步行街 |